附件1：调研设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单台预算金额（万元） | 数量（台/套） | 设备基础要求 | 临床需求情况 | 配置需求 | 售后年限要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腹腔内窥镜手术系统 | 1500 | 1 | 单孔 | 保留神经前列腺癌根治术、根治性肾切除术、男性根治性膀胱全切除术、肾盂成形术、肾上腺切除术、下腔静脉切开滤器取出术、肾上腺嗜铬细胞瘤切除术；乳腺、甲状腺、结直肠、胃、肝胆胰脾疾病；早期子宫内膜癌、早期宫颈癌、早期卵巢癌，复杂子宫肌瘤、复杂子宫内膜异位症、女性盆底功能障碍性疾病、复杂生殖道畸形、输卵管吻合等复杂手术 | 3D高清视野、单极、双极、超声刀等能量新器械 | ≥5年 |
| 2 | 腹腔内窥镜手术系统 | 1380 | 1 | 单孔 | 胸腹腔内窥镜手术系统辅助可适用于目前儿外科所有的腹腔镜手术，包括胆总管囊肿切除术、巨结肠根治术、肛门成形术、肝脏肿瘤切除术、腹膜后肿瘤切除术、肾盂成形术、食管裂孔疝修补术以及胸部外科手术等，应用范围广泛。 | 单孔胸腹腔内窥镜手术系统 机械臂：数量≥4臂 患者手术平台：数量≥1 | ≥5年 |
| 3 | 腹腔内窥镜手术系统 | 1380 | 1 | 多孔 | 胸腹腔内窥镜手术系统辅助可适用于目前儿外科所有的腹腔镜手术，包括胆总管囊肿切除术、巨结肠根治术、肛门成形术、肝脏肿瘤切除术、腹膜后肿瘤切除术、肾盂成形术、食管裂孔疝修补术以及胸部外科手术等，应用范围广泛。 | 多孔腔镜内窥镜手术系统 机械臂:数量≥4臂 患者手术平台:数量≥1 | ≥5年 |
| 4 | 腹腔内窥镜手术系统 | 1380 | 1 | 多孔，心外科手术 | 应用于心脏外科、泌尿外科、普外科、胸外科、妇产科等多个科室，在心外科的搭桥、二尖瓣修复和置换手术、房室缺修复手术、前列腺根治术、肾切除术低位直旸切除术、肺叶切除、胃切除术等多个术式中广泛应用。可通过高分辨率三维成像、多自由度机械臂和精准操作控制。 | 医生控制台1台 影像处理平台1台 患者手术平台1台 高频电外科系统1台 配套手术器械10套 | ≥5年 |
| 5 | 骨盆骨折复位手术导航定位系统 | 1000 | 1 | 具备辅助骨盆骨折复位功能 | 骨盆骨折微创复位手术、股骨干骨折微创复位手术、胫骨干骨折微创复位手术、骨盆骨折内固定手术以及手术过程中手术工具、骨针及螺钉植入物的导航定位手术。 | 骨盆骨折复位手术导航定位系统1套 电动位置固定架系统2套 电动弹性牵引装置1套 | ≥5年 |
| 6 | 手术显微镜 | 350 | 2 | 4K、3D、荧光，高档 | 应用于：脑血管病（血管搭桥/烟雾病、动脉瘤夹闭、颈动脉内膜剥脱、微血管减压）脑肿瘤病（后颅窝肿瘤切除、听神经瘤、胶质瘤、脑膜瘤、经鼻蝶垂体瘤切除术）神外脊柱（颈椎腰椎手术）双镜联合（深部肿瘤手术、正中神经减压） | 手术显微镜主机； 屏幕机械臂； 26寸3D显示器； 55寸4K-3D显示器； 移动显示器支架； 白平衡卡； 血管荧光模块 | ≥5年 |
|  |  |  |  |  | 应用于：显微镜操作下的各类小儿神经外科手术，如脊髓拴系松解术、颅内肿瘤手术、大脑动脉搭桥术、动静脉畸形 (AVM) 的治疗、癫痫病灶切除等。 | 手术显微镜主机 自动平衡支架系统 照明系统 角度可调主刀镜 悬浮助手镜 4K高清全内置摄像头及影像存储模块 高清一体化操控屏 荧光模块 |  |
| 7 | 手术显微镜 | 350 | 1 | 神经外科 3D、4K | 神经外科开放手术，如肿瘤切除、神经减压、脑血管病等 | 显微镜主镜筒 1套 主机系统 1套 全配平支架 1套 侧视助手镜 1套 彩色高清摄像系统 1套 26寸高清医用显示器 1台 医用刻录系统 1套 双路摄像适配系统 1套 ICG荧光造影模块 1套 脚踏控制系统 1套 显示器支持臂 1支 | ≥5年 |
| 8 | 手术显微镜 | 320 | 5 | 4K双荧光 高档 | 主要用于颅内肿瘤（如胶质瘤、垂体瘤）、脑血管病（动脉瘤、血管畸形）、脊柱脊髓疾病（椎间盘突出、脊髓肿瘤）及功能神经外科（面肌痉挛、三叉神经痛微血管减压）等场景。它通过放大术野与清晰成像，帮助医生在保护正常神经血管的前提下精准切除病灶。 | 手术显微镜主机 一键自动平衡支架系统 300W双氙灯照明系统 角度可调主刀镜 悬浮助手镜 4K超高清全内置摄像头及影像存储模块 高清一体化触控屏 血管荧光模块 全内置自动抽真空模块 远程售后服务系统 变倍记忆模块 一键双激光自动聚焦模块 电动景深增强模块 | ≥5年 |
| 9 | 手术显微镜 | 250 | 1 | 4K、荧光，高档 | 主要用于耳鼻喉手术区域照明和放大并支持手术过程中的观察。用于纤维瘤手术、耳硬化症手术、神经鞘瘤手术、胆脂瘤手术、人工耳蜗植入手术、镫骨切除术、中耳整复术、喉成形术、鼓膜成形术、鼓室球瘤切除术、听骨链松解术、镫骨底板部分切除术、耳咽鼓管扩张术、颈外径路会厌肿物切除术、经支撑喉镜会厌良性肿瘤切除术、中耳胆脂瘤切除术、经颈侧进路颈静脉球瘤切除术、联合径路颈静脉球瘤切除术、Ⅰ型鼓室成形术、Ⅱ型鼓室成形术、Ⅲ型鼓室成形术、Ⅳ型鼓室成形术、Ⅴ型鼓室成形术、显微镜下鼓膜修补术、镫骨底板全切除术、激光镫骨底板开窗术、镫骨撼动术、部分人工听骨链成形听力重建术、全人工听骨链成形听力重建术、显微镜下耳咽鼓管扩张术、电子耳蜗置入术、伴有内耳硬化的电子耳蜗置入术、二次电子耳蜗同侧置入术、二次电子耳蜗对侧置入术、咽部手术等。 | 光学镜体，反重力四连杆式平衡支架和多通道光路由器； 物镜保护镜； 防尘罩； 电源线， 5m，中国标准； 人体工学双目镜筒，30-150度，II L 型； 10倍目镜； 助手镜基座； 斜双目筒； 10倍目镜 4K3D摄像头； 4K3D工作站； 血管荧光功能； | ≥5年 |
| 10 | 手术显微镜 | 200 | 1 | 4K，高档 | 显微镜操作下的各类小儿耳科，喉科手术，如分泌性中耳炎、先天性耳前瘘管、先天性颈部肿物等。 | 手术显微镜主机 自动平衡支架系统 照明系统 角度可调主刀镜 悬浮助手镜 4K超高清摄像头 高清一体化操控屏 用户患者档案管理系统 智能售后服务系统 | ≥5年 |
| 11 | 手术显微镜 | 200 | 3 | 4K，高档 | 主要用于颅内肿瘤（如胶质瘤、垂体瘤）、脑血管病（动脉瘤、血管畸形）、脊柱脊髓疾病（椎间盘突出、脊髓肿瘤）及功能神经外科（面肌痉挛、三叉神经痛微血管减压）等场景。它通过放大术野与清晰成像，帮助医生在保护正常神经血管的前提下精准切除病灶。 | 手术显微镜主机 自动平衡支架系统 照明系统 角度可调主刀镜 悬浮助手镜 4K超高清摄像头 高清一体化操控屏 用户患者档案管理系统 智能售后服务系统 | ≥5年 |
| 12 | 手术显微镜 | 180 | 1 | 神经外科 | 显微镜操作下的各类手术，如肿瘤切除术、大脑动脉搭桥术、动静脉畸形 (AVM) 的治疗、脑动脉瘤修复、微血管减压治疗等 | 手术显微镜主机 电动平衡支架系统 照明系统 角度可调主刀镜 悬浮助手镜 高清全内置摄像头及影像存储模块 高清一体化操控屏 用户患者档案管理系统 智能售后服务系统 | ≥5年 |
| 13 | 手术显微镜 | 180 | 1 | 4K、3D，中档 | 退行性脊柱疾病、创伤性脊柱疾病、肿瘤性脊柱疾病 | 主刀镜0至180度可度调节 对手镜0至180度倾角可调镜筒 24英寸集控触摸屏 消毒套抽真空模块 电动平衡调节模块 360度旋转环 | ≥5年 |
| 14 | 手术显微镜 | 160 | 1 | 眼科用，中档 | 先天性青光眼、先天性白内障、视网膜母细胞瘤和复杂玻璃体和视网膜手术。小瞳孔成像技术：适应小瞳孔直径的手术条件 非接触广角镜系统：支持玻璃体视网膜手术 | 底座 1个 第一臂 1个 第二臂 1个 主镜 1个 物镜 1个 12.5倍目镜 2个 脚踏开关 1个 X-Y微动装置 1个 助手镜（角度可调 可调焦）1套 分光器 1个 电磁锁定装置 1套 免光导玻切系统 1套 反转镜 1个 手术摄录系统 1套 | ≥5年 |
| 15 | 手术显微镜 | 160 | 3 | 眼科用，中档 | 具体应用在手术室，眼科青光眼及角膜类疾病的手术使用 | 内置倒向主刀镜镜筒1套 独立调焦变倍的助手镜镜筒1套 专用眼科氙灯或LED光源系统1套 电磁锁落地支架1套 脚踏控制面板1套 眼底成像装置1套 高清摄录像系统1套 | ≥5年 |
| 16 | 手术显微镜 | 100 | 1 | 眼科用 | 主要用于儿童眼前后节手术，儿童眼睑及眼球较成人小，需要足够放大倍数及足够清晰度的眼用手术显微镜。眼前节核心手术、先天性白内障、青光眼（小梁切除术、虹膜周切术、青光眼引流装置植入术）、穿透性角膜移植 、板层角膜移植、角膜裂伤缝合 、先天性上睑下垂提上睑肌缩短 、泪囊鼻腔吻合术、泪道置管、斜视矫正术、结膜肿物 眼后节核心手术、早产儿视网膜病变 、玻璃体切割、视网膜脱离复位、黄斑裂孔修复 、后巩膜加固术、视网膜激光光凝、眼外伤与整形修复、眼球破裂伤清创缝合、 眼内异物取出、眼外伤玻璃体切除、眼眶骨折修复 、眼窝再造 | 底座 1 第一臂 1 第二臂 1 主镜 1 F=200mm物镜 1 12.5倍目镜 1 脚踏开关 1 X-Y微动装置 1 消毒帽 1 助手镜 2 分光器 1 电磁锁定装置 1 非接触广角镜 1 说明书 1 防尘罩 1 | ≥5年 |
| 17 | 眼科手术显微镜 | 99 | 1 | 眼科用 | 所有眼科显微手术：外眼翼状胬肉、抗青光眼手术、角膜移植手术、白内障超声乳化联合人工晶状体植入术、玻璃体视网膜手术及黄斑手术等 | 显微镜主机、非接触广角眼底镜系统、倒向镜、手术显微镜摄录像系统、激光滤光片、消毒帽 | ≥5年 |
| 18 | 口腔手术显微镜 | 56.8 | 1 | 口腔科用 | 在口腔外科手术中，这种显微镜能够帮助医生获得更清晰、更精细的视野，从而进行更为精确地操作。大大提高了手术的精准性和安全性，特别是在重建和美容牙科手术中，可以最大限度地保护周围组织地健康，减少术后并发症风险。 | 双目目镜×2， 物镜×1； 摄像系统， 显示器； 电动变倍系统0.4x-2.4x | ≥6年 |
| 19 | 手术显微镜 | 35 | 13 | 口腔科用，高档 | 口腔牙体牙髓治疗及口腔手术中使用 | LED冷光源 紫光模式 增强发光 4K影像系统 变倍系统 变焦系统 | ≥5年 |
|  |  |  |  |  | 牙体牙髓病、根管外科、牙体修复等 | 落地式移动支架 六电磁锁控制系统 变角双目镜筒 照明系统 电动连续变倍系统 显示屏 电动变焦物镜 内置 4K 超高清影像摄录系统 27寸4k超高清显示器+立柱支架 荧光功能 消光功能 |  |
|  |  |  |  |  | 牙体牙髓病、根管外科、牙体修复等 | 落地式移动支架 六电磁锁控制系统 变角双目镜筒 照明系统 电动连续变倍系统 显示屏 电动变焦物镜 内置 4K 超高清影像摄录系统 27寸4k超高清显示器+立柱支架 荧光功能 消光功能 |  |
| 20 | 手术显微镜 | 17.69 | 2 | 耳鼻喉科用 中档 | 第一台： 为耳、咽喉部检查及手术提供照明及放大。 第二台： 可完成耳部，咽喉等常规查体、治疗，以及教学示教 | 目镜一对； 物镜×1； 倍率转换器×1； 导光素×1； LED冷光源×1； 平衡阻尼臂×1； 把手×1 | ≥5年 |
| 21 | 手术床 | 190 | 3 | 脊柱手术用 | 椎板切除术、椎管减压、截骨术、脊柱前后路融合手术、颈椎前后路联合手术、椎体后凸矫形成形术、椎间盘内电疗术、脊柱肿瘤切除术、脊髓造影术、脊柱侧弯畸形矫正术等脊柱外科手术特殊的术中的牵引治疗与影像精准定位操作 | 脊柱专用电动手术台主机*1台； 机身内置供电电池*1组； 多功能手持控制器*1个； 手术台专用防尘罩*1个； 碳纤维脊柱脊髓台面*1套； 俯卧位减压固定模块*1套； 仰卧位碳纤维面板*1套； 多功能减压体位垫*1套； 可视头部固定模块*1套； 头部减压枕芯*3个； 神经脊柱专用牵引减压器*1套 骨科机械臂适配器*1套； 手臂支撑板*2个； 头部面板*1个； 腿部可透支撑板*2个； 胸部可透支撑器*1套； 臀部固定器*1个； 脊柱专用安装带*1套。 | ≥5年 |
|  |  |  |  | 神经外科用 | 椎板切除术、椎管减压、截骨术、脊柱前后路融合手术、颈椎前后路联合手术、椎体后凸矫形成形术、椎间盘内电疗术、脊柱肿瘤切除术、脊髓造影术、脊柱侧弯畸形矫正术等脊柱外科手术特殊的术中的牵引治疗与影像精准定位操作 | 脊柱电动手术台主机*1台； 内置电池*1组； 多功能手持控制器*1个； 手术台专用防尘罩*1个； 碳纤维脊柱脊髓台面*1套； 俯卧位减压固定模块*1套； 仰卧位碳纤维面板*1套； 多功能减压体位垫*1套； 可视头部固定模块*1套； 头部减压枕芯*3个； 神经脊柱用牵引减压器*1套 机械臂适配器*1套； 手臂支撑板*2个； 头部面板*1个； 腿部可透支撑板*2个； 胸部可透支撑器*1套； 臀部固定器*1个； 脊柱专用安装带*1套。 |  |
|  |  |  |  | 骨科用 | 骨科各亚专科，脊柱、创伤、关节等 | 全碳纤维； 满足手术机器人使用需求； 3D头架； 腰桥； 旋转床面； 模块化台面*1； 脊柱用电动手术台主机*1； 内置供电电池*1组； 多功能手持控制器*1个； 手术台专用防尘罩*1个； 碳纤维脊柱台面*1套； 俯卧位减压固定模块*1套； 仰卧位碳纤维面板*1套； 多功能减压体位垫*1套； 可视头部固定模块*1套； 头部减压枕芯*3个； 脊柱用牵引减压器*1套 骨科机械臂适配器*1套； 手臂支撑板*2个； 头部面板*1个； 腿部可透支撑板*2个； 胸部可透支撑器*1套； 臀部固定器*1个； 脊柱用安装带若干。 |  |
| 22 | 手术床 | 58 | 2 | 神经外科用 | 神外手术（全碳台面，需术中透视+神外头架固定） | 单套配置： 主机 1套 线控器 1套 无线蓝牙遥控器 1套 一键归零及备用面板1 套 分体式腿板 1套 头板 1套 电源线（5m） 1套 记忆海绵床垫1 套 重型麻醉屏架 1套 重型托手架 1套 升级不锈钢底罩 躯干固定带 1套 支身架 1套 弓形脊柱手术托架 1套 多关节侧卧手架 1套 弓形脊柱手术托架 1套 | ≥5年 |
| 23 | 手术床 | 50 | 2 | 骨科用 | 骨科手术（全碳台面，满足术中透视+1180碳纤维延长板） | 主机 1套 升级碳纤床板（主机） 线控器 1套 无线蓝牙遥控器 1套 一键归零及备用面板1 套 全碳纤维分体式腿板 1套 全碳纤维头板 1套 全碳纤维上背板 1套 电源线（5m） 1套 记忆海绵床垫1 套 麻醉屏架 1套 托手架 1套 升级不锈钢底罩 1套 躯干固定带 1套 吊手带 1套 吊腿架 1套 膝关节手术腿部固定器 1套 手外科手术板 1套 儿童髋部石膏固定手术托架 1套 全碳纤维骨科牵引架 1套 骨科牵引架托腿架 1套 弓形脊柱手术托架 1套 | ≥5年 |
| 24 | 手术床 | 50 | 1 | 骨科用 | 各类外科手术体位摆放 仰卧位：普外科、肝胆、甲状腺、乳腺等常规手术 侧卧位：胸科、肾脏、部分骨科手术 俯卧位：脊柱、后颅窝等手术 截石位：泌尿外科、肛肠科、妇科手术 沙滩椅位/坐位：肩关节、部分颅脑手术 术中体位调整与固定 头、背、腰、腿、脚段多角度升降 / 弯折 配合腰桥、头架、牵引架等配件固定患者 满足术中透视、腔镜操作的空间与角度需求 配合影像与微创设备 配合 C 臂机、术中 CT 进行透视定位 满足腹腔镜、胸腔镜、关节镜等微创手术空间要求 患者转运与对接 手术床与转运车、麻醉准备室对接 减少术中、术后患者搬动，降低风险 | 全电动手术床1台 有线遥控器1个 头板1个 延长板1个 双关节腿板，分体式1套 手板1个 麻醉架1个 水平转动收缩杆1个 夹头2个 骨科牵引架1个 | ≥5年 |
| 25 | 手术床 | 30 | 21 | 中档 | 微创手术居多（超低台面，满足腔镜低体位需求） | 单套配置： 主机 1套 线控器 1套 无线蓝牙遥控器 1套 一键归零及备用面板1 套 分体式腿板 1套 头板 1套 电源线（5m） 1套 记忆海绵床垫1套 重型麻醉屏架 1套 重型托手架 1套 升级不锈钢底罩1套 躯干固定带 1套 支身架 1套 托腿架 1套 多关节侧卧手架 1套 支肩架 1套 | ≥5年 |
| 26 | 手术床 | 30 | 1 | 中档 | 各类外科手术体位摆放 仰卧位：普外科、肝胆、甲状腺、乳腺等常规手术 侧卧位：胸科、肾脏、部分骨科手术 俯卧位：脊柱、后颅窝等手术 截石位：泌尿外科、肛肠科、妇科手术 沙滩椅位/坐位：肩关节、部分颅脑手术 术中体位调整与固定 头、背、腰、腿、脚段多角度升降 / 弯折 配合腰桥、头架、牵引架等配件固定患者 满足术中透视、腔镜操作的空间与角度需求 配合影像与微创设备 配合 C 臂机、术中 CT 进行透视定位 满足腹腔镜、胸腔镜、关节镜等微创手术空间要求 患者转运与对接 手术床与转运车、麻醉准备室对接 减少术中、术后患者搬动，降低风险 | 全电动手术床1台 有线遥控器1个 头板1个 延长板1个 双关节腿板，分体式1套 手板1个 麻醉架1个 水平转动收缩杆1个 夹头2个 截石位腿架1个 | ≥5年 |
| 27 | 电动手术床 | 28 | 1 | 中档 | 用于内镜中心消化道手术、内镜下介入手术、微创治疗等外科手术 | 电动手术床1台（含头板、背板、坐板、手板、腿板、床垫、蓄电池等） 无线遥控器1个 缚身带1套 过床板1个 | ≥5年 |
| 28 | 手术床 | 25 | 2 | 中档 | 无 | 电动手术床主床, 配床垫， 头板， 分体式腿板， 主机（包含背板，坐板）， 台柱应急控制面板， 蓝牙无线遥控器， 重型托手架一对， 重型麻醉屏架一个， 躯干固定带一根， 托腿架一对， 支身架一对， 侧卧手架一个， 有线遥控器一个。 | ≥5年 |
| 29 | 手术床 | 19 | 1 | 高档 | 适合肠道、妇科手术下肢分开摆放，需长腿板 | 手术床面配备高密度减压防压疮床垫，厚度适宜，易清洁、防渗。 配备麻醉架、左右可调节搁手板、安全约束带、马镫式截石位腿架、肩托。 | ≥5年 |
| 30 | 电动综合手术床 | 19 | 1 | 用于手术中对患者身体的支撑。 | 妇产科开腹手术、腹腔镜、宫腔镜等相关手术 | 手术床主机1套； 头板1个； 腿板2个； 麻醉架1套； 截石位腿架1套； 无线遥控器1个。 | ≥5年 |
| 31 | 手术床 | 18 | 3 | 中档 | 普外科、骨科、神经外科、妇科、泌尿外科、胸外科、整形科等 | 重型麻醉屏架 重型托手架 普通腿板 普通头板 主机 无线遥控器 国标电源线(5m) 记忆海绵床垫(主机) 平移 支身架 支肩架 托腿架 | 6 年 |
| 32 | 手术床 | 18 | 5 | 低档 | 日间手术 | 以下为单套配置： 主机 1套 线控器 1套 无线蓝牙遥控器 1套 一键归零及备用面板1 套 分体式腿板 1套 头板 1套 电源线（5m） 1套 记忆海绵床垫1 套 麻醉屏架 1套 托手架 1套 升级不锈钢底罩 1套 躯干固定带 1套 支身架 1套 托腿架 1套 多关节侧卧手架 1套 支肩架 1套 | ≥5年 |
| 33 | 全自动发药机 | 265 | 3 | - | 门诊药房全品类药品管理 （冷藏与麻精类药品除外） | 全自动发药机3套 全自动上药机3套 智能药品分发与存储管理系统3套 智能药品分发与储存控制系统3套 智能药机管理系统1套 药品AI智能核对管理软件3套 AI辅助患者用药指导服务软件3套 | ≥5年 |
| 34 | 全自动发药系统 | 265 | 1 | - | 药房 | 盒装快速发药机 1台（套） 嵌入式高速发药机 1台（套） 智能存取 1台（套） 智能药筐 ≥100个 数据展示大屏 ≥1台 药房管理系统 1台（套） | ≥5年 |
| 35 | 飞秒激光治疗系统 | 1150 | 1 | 飞秒激光眼科手术 | 1.全飞秒手术中使用飞秒激光制作透镜 2.半飞秒手术中使用飞秒激光制作角膜瓣 | 激光主机 全飞秒手术模块 半飞秒秒手术模块 手术床 医生手术椅 多功能脚踏 手术器械1套 不间断电源1个 眼科影像管理系统1套 手术显微系统 光学生物测量设备 | ≥5年 |
| 36 | 飞秒激光治疗系统 | 1150 | 1 | 飞秒激光眼科手术 | 切削角膜：飞秒激光小切口角膜基质透镜取出术（伴或不伴有散光的近视患者，球镜-0.50D至-10.00D，柱镜-0.25D至-D），穿透性或板层角膜移植术，角膜瓣的制作。治疗屈光不正。 | 主机：1台 报告输出系统：1台 脚踏控制面板：1台 手术显微镜：1台 眼科信息数据管理系统:1套 | 不少于6年 |
| 37 | 高效液相色谱串联质谱系统 | 240 | 1 | 高档 | 主要用于儿童治疗药物监测及新药药代动力学研究等方向。具体应用场景包括：1.对于具有非线性动力学特性的药物在用到某一剂量时，体内药物代谢酶或转运载体发生了饱和，出现了一级和零级动力学的混合过程，此时剂量稍有增加，血药浓度便急骤上升而产生中毒症状，如苯妥英、普奈洛尔等，可以做到精准监测；2.在药物的毒性反应与疾病的症状难以区分时，是因为给药剂量不足，还是因为过量中毒，如地高辛等，可以做出区分，精细化治疗方案；3.用于防治一些慢性疾病发作的药物（如茶碱、抗癫痫药、抗心率失常药），不容易很快判断疗效，通过测定稳态血药浓度可适当调整剂量；4.对于患有心、肝、肾和胃肠道等脏器疾患的患者，会明显影响药物的吸收、分布、代谢和排泄的体内过程，导致血药浓度变动大，需要进行精准监测和给药控制；5.对于复合型症状的病人，能够同时监测多种药物的浓度（大于20种），病人无需重复体检和抽血过程，提高诊疗效率。 | 高效液相色谱系统1套 三重四极杆质谱1台 仪器控制及数据处理软件1套 氮气发生器1台 | ≥5年 |
| 38 | 高效液相色谱串联质谱系统 | 240 | 1 | 高档 | 主要用于人体全谱维生素（脂溶性维生素和水溶性维生素）、儿茶酚胺及其代谢物、类固醇激素、醛固酮、人体氨基酸等精准医学检测方面。 | 高效液相色谱仪 1套； 高灵敏度三重四极杆质谱仪 1套（包含ESI离子源、APCI离子源各1套）； 电脑工作站 1套； 数据处理软件 1套； 与LIS系统对接软件1套； 氮气发生器 1套； UPS不间断电源 1套； LIS电脑1套。 | 终身 |
| 39 | 高效液相色谱串联质谱系统 | 240 | 1 | 高档 | 基于液相色谱-质谱联用技术，与配套的检测试剂共同使用，在临床上用于对来源于人体血液样本中的有机化合物进行定性或定量检测，包括诊断指示物（内源性物质：氨基酸、维生素、激素）和治疗监控化合物（外源性物质：治疗/毒性药物） | 液相色谱串联质谱系统 1套 控制软件（含工作站） 1套 氮气发生器 1台 双离子源套 1套 稳压装置 1套 | ≥5年 |
| 40 | 高效液相色谱串联质谱系统 | 120 | 1 | 中档 | 1.新生儿遗传代谢疾病筛查； 2.维生素及微量元素缺乏； 3.内分泌疾病相关激素、神经递质等 | 质谱仪主机； 超高效液相色谱仪主机； 氮气发生器； 电脑工作站及软件； 氮吹浓缩仪； 正压固相萃取仪； 超声清洗器； 超纯水机 | ≥5年 |
| 41 | 高效液相色谱串联质谱系统 | 120 | 1 | 中档 | 1）抗感染药物（细菌、真菌、病毒等）、免疫抑制剂及其体内代谢产物等的药物浓度测定； 2）抗肿瘤药物如仑伐替尼的体内浓度测定； 3）胆汁酸及其代谢产物的体内药物浓度测定； 4）其它临床需求的药物及其代谢产物体内浓度测定。 | 液质主机一套（必须有医疗器械注册证，且证书/经延注后至少保证10年内有效） 机械泵 数据处理软件 操作电脑一套 氩气罐及连接装置 色谱柱1根 | 6 年 |
| 42 | 高效液相色谱串联质谱系统 | 120 | 1 | 高档 | 营养代谢监测：用于对人体内的维生素、氨基酸、胆汁酸、激素等内、外源性小分子生物标志物进行定性及定量检测。 | 液相色谱串联质谱系统：1套 氮气发生器：1台 中文界面质谱工作站软件：1套 UPS（6KV）：1台 | ≥5年 |